PUC-Rio – Departamento de Informática

Introdução à Arquitetura de Computadores

Prof. Alexandre Meslin

Trabalho 1 – 2026.1

Livian Essvein 2211667 – Breno Lois 2210780

# 1. Objetivo

Este trabalho tem como objetivo otimizar a operação de solução de sistemas de equações lineares implementada na versão escalar (escalar_lib.cpp), utilizando instruções vetoriais AVX/FMA da biblioteca Intel Intrinsics. O módulo resultante, vetorial_lib.cpp, deve processar 8 floats simultaneamente por ciclo, reduzindo o tempo de execução e demonstrando o ganho de desempenho (speedup) em relação à versão escalar.

# 2. Implementação

## 2.1 Método: Eliminação de Gauss

O algoritmo implementado realiza a eliminação de Gauss, zerando todos os elementos abaixo da diagonal principal da matriz A. Para cada coluna pivô k, e para cada linha abaixo do pivô, é calculado um multiplicador m = A[linha][k-1] / A[k-1][k-1]. Em seguida, cada elemento da linha é atualizado pela operação:

A[linha][c] -= A[k-1][c] * m

O vetor b também é atualizado: b[linha] -= b[k-1] * m.

## 2.2 Vetorização com AVX/FMA

A versão vetorial utiliza registradores __m256 (256 bits) que processam 8 floats por instrução. As principais instruções utilizadas foram:

• _mm256_set1_ps(m): replica o multiplicador nos 8 raias do registrador.

• _mm256_loadu_ps(ptr): carrega 8 floats não alinhados da memória.

• _mm256_fnmadd_ps(a, b, c): operação FMA c - a*b, equivalente a linhaAtual[c] -= linhaPivo[c] * multiplicador.

• _mm256_storeu_ps(ptr, v): escreve 8 floats de volta na memória.

O laço interno percorre as colunas em passos de 8 (coluna + 7 < nIncognitas). As colunas restantes (tail) são tratadas escalarmente para garantir correção quando o número de incógnitas não é múltiplo de 8.

## 2.3 Compilação

O programa foi compilado no ambiente Linux com GCC, utilizando os seguintes flags:

gcc -Wextra -Wall -mavx -mfma -march=native -o equation \

equation_test.cpp comum.cpp vetorial_lib.cpp -lm

Nenhum erro ou warning foi gerado pelo compilador.

# 3. Resultados

## 3.1 Tabela de Tempos e Speedup

Os testes foram executados com diferentes tamanhos de sistema, sempre com quantidades múltiplas de 8. Os tempos medidos foram:

| n (incógnitas) | Vetorial (ms) | Escalar (ms) | Speedup | Verificação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.030 | 0.026 | ~1.0x | Ok |
| 16 | — | 0.030 | — | Ok |
| 32 | — | 0.073 | — | Ok |
| 64 | 0.900 | 0.726 | ~0.8x* | Ok |
| 128 | — | 3.579 | — | Erro** |
| 1024 | 1309 | 6746 | 5.15x | Erro** |

* Para n=64, o overhead de configuração dos registradores AVX supera o ganho vetorial em sistemas pequenos.

** O erro de verificação em n >= 128 é explicado na seção 4.

## 3.2 Gráfico de Speedup

O principal resultado observado foi para n=1024, onde a versão vetorial levou 1309 ms contra 6746 ms da versão escalar, resultando em um speedup de aproximadamente 5.15x. Esse ganho se aproxima do máximo teórico de 8x esperado para AVX com floats (8 floats por registrador), sendo a diferença explicada por overhead de memória, latência de instruções e dependências de dados no laço interno.

| n=8 | speedup ~1.0x |
| --- | --- |
| n=64 | speedup ~0.8x (overhead AVX) |
| n=1024 | speedup 5.15x ████████████████████████████████████████ |

# 4. O que funcionou e o que não funcionou

## 4.1 O que funcionou

A implementação vetorial com AVX/FMA compilou sem erros ou warnings e executou corretamente. Para sistemas de tamanho n <= 64, a verificação do resultado passou ("Verificando resultado... Ok"), confirmando a correção matemática do algoritmo. O speedup de 5.15x obtido para n=1024 demonstra o ganho significativo da vetorização.

## 4.2 O que não funcionou – Erro numérico para n >= 128

Para n >= 128, ambas as versões (vetorial e escalar) apresentaram a mensagem "Resultado errado". Isso ocorre porque o tipo float possui apenas ~7 dígitos de precisão decimal. Em sistemas grandes, o acúmulo de erros de arredondamento ao longo de centenas de operações de ponto flutuante ultrapassa a tolerância definida em comum.cpp:

if(abs(somatorio - hvB[linha]) > somatorio * 0.01 || ...

Importante: este não é um bug do módulo vetorial_lib.cpp. A versão escalar apresenta o mesmo comportamento com os mesmos dados de entrada. O erro é ao uso do tipo float em sistemas de grande porte e seria resolvido com o uso de double (maior precisão). Como o enunciado proíbe modificações em comum.cpp, esse comportamento é documentado como uma limitação conhecida do sistema.

# 5. Códigos de Erro

O módulo vetorial_lib.cpp não implementa códigos de erro próprios. Os erros de alocação de memória e de leitura de arquivos são tratados pelos módulos comum.cpp (exit(1) a exit(8)) e equation_test.cpp (exit(-1), exit(15)), conforme documentado nesses módulos.

# 6. Conclusão

A implementação da eliminação de Gauss com instruções vetoriais AVX/FMA resultou em um speedup de aproximadamente 5.15x para sistemas de 1024 incógnitas, em relação à versão escalar. O ganho fica abaixo do máximo teórico de 8x devido a overhead de memória, latência de carregamento de dados e dependências entre iterações do laço externo, que limitam o paralelismo efetivo. Para sistemas pequenos (n <= 64), o overhead de configuração dos registradores AVX reduz o benefício da vetorização. Os resultados confirmam que a vetorização é uma técnica eficaz de otimização para operações de álgebra linear com grandes volumes de dados.