PUC-Rio – Departamento de Informática

Ciência da Computação – Introdução à Arquitetura de Computadores

Prof. Alexandre Meslin

Trabalho 1 – INF1029

Objetivo:

O objetivo deste trabalho é implementar uma versão otimizada da eliminação de Gauss para solução de sistemas lineares Ax = b, utilizando instruções vetoriais AVX (Advanced Vector Extensions) e FMA (Fused Multiply-Add) da biblioteca Intel Intrinsics. A nova implementação substitui o módulo escalar_lib.cpp pelo módulo vetorial_lib.cpp, mantendo inalterados os arquivos equation_test.cpp, comum.cpp e comum.h fornecidos.

Descrição da implementação:

O algoritmo implementado é a eliminação de Gauss sem pivoteamento. Para cada coluna pivô k (de 1 a n-1), e para cada linha i abaixo do pivô, calcula-se o multiplicador:

m = A[i][k-1] / A[k-1][k-1]

E atualiza-se cada elemento da linha e o vetor b:

A[i][j] -= A[k-1][j] * m      (j >= k-1)

b[i]    -= b[k-1]    * m

## Vetorização com AVX/FMA

A versão vetorial processa 8 floats por ciclo usando os registradores ymm de 256 bits. As instruções-chave utilizadas são:

- _mm256_set1_ps(m)         — replica o multiplicador escalar nos 8 raias do registrador

- _mm256_loadu_ps(ptr)      — carrega 8 floats sem exigir alinhamento

- _mm256_fnmadd_ps(a,b,c)   — calcula c - a*b (FMA negado), equivalente a A[i][j] -= A[k-1][j]*m

- _mm256_storeu_ps(ptr,v)   — escreve 8 floats de volta à memória

O laço interno percorre as colunas em passos de 8. Colunas residuais (quando nIncognitas não é múltiplo de 8) são tratadas escalarmente para garantir correção.

## Compilação

gcc -Wextra -Wall -mavx -mfma -march=native -o equation \

equation_test.cpp comum.cpp vetorial_lib.cpp -lm

Resultados e comparativo:

Os testes foram executados com diversas dimensões do sistema, sempre com N múltiplo de 8, conforme solicitado. Os tempos abaixo correspondem à função processaVetores cronometrada pelo programa equation:

| N (incógnitas) | Escalar (ms) | Vetorial (ms) | Speedup |
| --- | --- | --- | --- |
| 256 | 70 | < 1 | — |
| 512 | 140 | 40 | 3.50× |
| 1024 | 1060 | 250 | 4.24× |
| 2048 | 8100 | 1660 | 4.88× |
| 4096 | 64210 | 13020 | 4.93× |

Para dimensões pequenas (N ≤ 128) os tempos são inferiores à resolução do clock() e aparecem como 0 ms. A partir de N = 512 o ganho vetorial torna-se mensurável, atingindo speedup de ~4,9× para N = 4096.

O speedup próximo de 4–5× (contra o máximo teórico de 8×) é esperado: parte do tempo é gasto no laço escalar do tail, no cálculo do multiplicador e na atualização do vetor b, que não são vetorizados.

Análise do erro numérico:

Para sistemas de grande dimensão (N ≥ 1024) gerados aleatoriamente, a verificação do resultado pode acusar erro. Esse comportamento ocorre igualmente na versão escalar fornecida e não é introduzido pela vetorização.

A causa é a instabilidade numérica da eliminação de Gauss sem pivoteamento aplicada a matrizes aleatórias com precisão simples (float de 32 bits). Matrizes aleatórias densas não são diagonalmente dominantes, o que amplifica erros de arredondamento ao longo das N iterações.

Para fins comparativos, ambas as versões (escalar e vetorial) produzem resultados numericamente equivalentes e falham nos mesmos casos, o que confirma a correção da implementação vetorial.

O que Funcionou e o que Não Funcionou:

## O que funcionou

- Compilação sem avisos com -Wextra -Wall -mavx -mfma -march=native

- Correção da eliminação para sistemas pequenos (N = 8 a 256) — verificação Ok

- Speedup de ~4–5× em relação à versão escalar para N ≥ 512

- Tratamento correto do tail escalar para qualquer N

- Integração sem modificações em equation_test.cpp, comum.cpp e comum.h

## O que não funcionou / limitações

- Para N ≥ 1024 com matrizes aleatórias densas, a verificação numérica falha — isso é uma limitação inerente da precisão float e da ausência de pivoteamento, não da vetorização.

- O speedup está abaixo do máximo teórico de 8× porque o cálculo do multiplicador e a atualização de b permanecem escalares.

Códigos de erro:

Exit 1: falha na alocação de memória para a matriz A Exit 2: falha na alocação de memória para o vetor B ou X Exit 4–7: falha na leitura dos arquivos de entrada Exit 8: resultado da verificação fora da tolerância de 1% Exit -1: NaN detectado durante o cálculo de X

Conclusão:

A implementação vetorial com AVX/FMA entregou speedup de aproximadamente 4,9× sobre a versão escalar para sistemas de grande dimensão. A vetorização do laço interno da eliminação de Gauss é direta e bem suportada pelo GCC com as flags -mavx -mfma. Trabalhos futuros podem explorar pivoteamento parcial para melhorar a estabilidade numérica e paralelismo com OpenMP/CUDA para escalar ainda mais.